МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра вычислительных встраиваемых систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

«Дискретные системы»

по дисциплине «Теория и применение цифровой обработки сигналов»

Вариант 5

Выполнили: студенты гр. 450701

Микульский С.Ю.
Синица А.С.
Иванюк П.И.

Проверил: Вашкевич М. И.

Минск, 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить четыре способа описания дискретной системы – словесный, разностным уравнением, блок-схемой и парой характеристик (импульсной и частотной), – научиться переходить от одного к другому; определять свойства системы (память, обратимость, каузальность, линейность стационарность, устойчивость); реализовывать системы в MATLAB и применять их к реальным звуковым сигналам.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Одна система – разные описания.

На практике ЛС-системы почти всегда задают разностным уравнением с постоянными коэффициентами:

где bk - коэффициенты прямой связи, применяемые к входному сигналу и его предыстории, а ak - коэффициенты обратной связи, применяемые к предыдущим выходным отсчётам. Коэффициент a0 почти всегда равен единице и на схемах не показывается.

y(n) = 0,3 x(n) + 0,6 x(n − 1) + 0,3 x(n − 2) − 0,9 y(n − 2)

а) Реализация циклом с явным моделированием памяти по  схеме рис.1.


Рис. 1: Блок-схема фильтра

class IIRfilter:

def __init__(self, b, a):

a0 = float(a[0])

self.b = np.array(b, dtype=float) / a0

self.a = np.array(a, dtype=float) / a0

self.nb = len(self.b) - 1

self.na = len(self.a) - 1

self.mem_x = np.zeros(self.nb)

self.mem_y = np.zeros(self.na)

def process_sample(self, x):

y = self.b[0] * x

if self.nb > 0:

y += np.dot(self.b[1:], self.mem_x)

if self.na > 0:

y -= np.dot(self.a[1:], self.mem_y)

if self.nb > 0:

self.mem_x = np.roll(self.mem_x, 1)

self.mem_x[0] = x

if self.na > 0:

self.mem_y = np.roll(self.mem_y, 1)

self.mem_y[0] = y

return y

def process_signal(self, X):

return np.array([self.process_sample(x) for x in X])

def reset_memory(self):

self.mem_x.fill(0)

self.mem_y.fill(0)

N = np.arange(16) - 5

X = np.zeros(len(N), dtype=float)

X[5] = 1.0

b = [0.3, 0.6, 0.3] # Входные данные

a = [1.0, 0.0, 0.9] # Выходные данные

flt = IIRfilter(b, a) # Используем свой фильтр с явным моделированием памяти

Y1 = flt.process_signal(X)

fig, (Xgraph, Ygraph) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

Xgraph.stem(N, X, basefmt="C0-")

Xgraph.set_ylabel("$x(n)$")

Xgraph.set_title("Единичный импульс $\delta(n)$")

Xgraph.set_ylim(-0.2, 1.2)

Ygraph.stem(N, Y1, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o")

Ygraph.set_xlabel("Отсчёты $n$")

Ygraph.set_ylabel("$y(n)$")

Ygraph.set_title("Импульсная характеристика $h(n)$")

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="1_1_filter")

б) Реализация её используя filter(b, a, x).

N = np.arange(16) - 5

X = np.zeros(len(N), dtype=float)

X[5] = 1.0

b = [0.3, 0.6, 0.3] # Входные данные

a = [1.0, 0.0, 0.9] # Выходные данные

Y2 = sps.lfilter(b,a,X)

fig, (Xgraph, Ygraph) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

Xgraph.stem(N, X, basefmt="C0-")

Xgraph.set_ylabel("$x(n)$")

Xgraph.set_title("Единичный импульс $\delta(n)$")

Xgraph.set_ylim(-0.2, 1.2)

Ygraph.stem(N, Y2, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o")

Ygraph.set_xlabel("Отсчёты $n$")

Ygraph.set_ylabel("$y(n)$")

Ygraph.set_title("Импульсная характеристика $h(n)$")

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="1_2_filter")

c) Подайте на обе реализации дельта-импульс и проверьте совпадение: max(abs(y1 ‐ y2)) должно быть меньше 1e‐12.

assert np.max(abs(Y1 - Y2)) < 1e-12, "False answer"

print("Выходные значения с нашего фильтра", Y1)

print("Выходные значения с scipy функции", Y2)

print("Максимальная разность по модулю", np.max(abs(Y1 - Y2)))

stdout: Максимальная разность по модулю 0.0

d) По полученной импульсной характеристике вычислите АЧХ прямым суммированием (28) и сравните с результатом freqz(b, a, 512). Удвойте длину h(n) и убедитесь, что график перестал меняться.

N = np.arange(1024) X = np.zeros(len(N), dtype=float) X[0] = 1.0

Y2 = sps.lfilter(b,a,X)

_, AFC1 = np.abs(sps.freqz(b, a, worN = 512)) AFC2 = get_AFC(Y2)

fig, (AFC1graph, AFC2graph) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

AFC1graph.stem(np.arange(len(AFC1)), AFC1, basefmt="C0-") AFC1graph.set_ylabel("AFC1") AFC1graph.set_title("Амплитудо-частотная характеристика для sps.freqz")

AFC2graph.stem(np.arange(len(AFC2)), AFC2, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o") AFC2graph.set_xlabel("Отсчёты $n$") AFC2graph.set_ylabel("AFC2") AFC2graph.set_title("Амплитудо-частотная характеристика для прямого суммирования")

plt.tight_layout() save_and_show(fig, name="1_4_AFC")

print("Максимальная разность по модулю", np.max(abs(AFC1 - AFC2)))

1.2. Свёртка

Возьмите h = [1, 2, 1] и произвольный сигнал x длины 20.

a) Вычислите свёртку тремя способами: conv(x,h), filter(h,1,x) и собственным двойным циклом по формуле (18).

n, signal = create_signal(0,20)

h = [1,2,1]

y1 = np.convolve(signal, h)

y2 = sps.lfilter(h, 1, signal)

y3 = np.zeros(len(signal))

for i in range(len(signal)):

for j in range(len(signal)):

if 0 <= i - j < len(h):

y3[i] += signal[j] * h[i - j]

print(y1[:21])

print(y2)

print(y3)

print('\n')

for i in range(len(signal)):

print(abs(y2[i] - y1[i]), end = ' ')

print('\n')

for i in range(len(signal)):

print(abs(y3[i] - y1[i]), end = ' ')

print('\n')

for i in range(len(signal)):

print(abs(y2[i] - y3[i]), end = ' ')

Разница между тремя свертками 0.0

b) Объясните, почему длины результатов различаются, и укажите, какие именно отсчёты дает функция conv и не дает функция filter.

Функция numpy.convolve(1)(аналог conv из MATLAB) дает отличное от scipy.signal.lfilter(2) (аналог filter из MATLAB) число отсчетов, потому что (1) считает полную математическую свертку в отличии от (2), которая считает свертку только в рамках заданной функции.

2 ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ

Рассматриваем систему

yn=xn+1xn-1-12, 	(2.1)

где xn - входной сигнал, yn - выходной сигнал.

Определите обладает ли система (2.1) свойствами: память, обратимость, каузальность, аддитивность, однородность, линейность, стационарность, устойчивость.

2.1 Память

Система называется системой без памяти, если её текущий отклик yn зависит только от текущего входного отсчёта xn – для любого n.

Контрпример:  При xn=0 из уравнения (2.1) получаем

yn=xn-1-12. 	(2.2)

При xn-1=0  yn= -0,5, при xn-1=1  yn=0,5. При одинаковом xn выходы разные следовательно, выход зависит от прошлого. Система с памятью.

2.2 Обратимость

Система обратима, если для любых двух различных входов x1n≠x2n выходы также различны, y1n≠y2n.

Контрпример: x1n=1/2 и x2n= -1 для всех n.

y1n=12+112-12=0;y2n=-1+1-1-12=0. 	(2.3)

Входы разные, выходы совпадают. Система необратима.

2.3 Каузальность (причинность)

Система называется каузальной, если выходной отсчёт с номером n0 зависит только от входных отсчётов с номерами n≤n0, то есть от настоящего и прошлого, но не от будущего.

Доказательство. Выход в момент n использует xn и xn-1. Оба индекса не больше n. Система каузальна.

2.4 Аддитивность

Аддитивность – это суперпозиция причин и следствий. Если причина x1 вызывает следствие y1, а причина x2 – следствие y2, то система аддитивна, когда причина x1 +x2 вызывает в точности следствие y1 + y2. На языке теории систем это записывается так:

Tx1n+x2n=Tx1n+Tx2n. 	(2.4)

Контрпример: x1n=x2n=0:

Tx1n+x2n=0+0+10+0-12=-12; 	(2.5)

Tx1n+Tx2n=0+10-12+0+10-12=-1. 	(2.6)

Так как -1/2≠-1, равенство (2.4) не выполняется. Система не аддитивна.

2.5 Однородность

Однородность – это свойство, означающее наличие пропорциональности между входом и выходом	 Tcxn=cTxn,c∈C. 	(2.7)

Доказательство. Контрпример: xn=1 для всех n, c=2.

T2xn=2+12-12=4,5; 	(2.8)

2Txn=21+11-12=2. 	(2.9)

Так как 4,5≠2, равенство (2.7) не выполняется. Система не однородна.

2.6 Линейность

Система линейна, если обладает одновременно аддитивностью и однородностью. Оба условия объединяются в одно:

Ta1x1n+a2x2n=a1Tx1n+a2Tx2n. 	(2.10)

Система не аддитивна и не однородна следовательно система нелинейна.

2.7 Стационарность

К стационарным относят системы, у которых сдвиг входного сигнала приводит ровно к такому же сдвигу выходного: если y(n) = T{x(n)}, то

Txn-n0=yn-n0. 	(2.11)

Доказательство. Пусть xn и сдвиг n0 произвольные:

Txn-n0=xn-n0+1xn-n0-1-12, 	(2.12)

yn-n0=xn-n0+1xn-n0-1-12. 	(2.13)

Выражения совпадают. Система стационарна.

2.8 Устойчивость

Послеовательность x(n) называется ограниченной, если найдётся конечное Bx такое, что |x(n)| ≤ Bx < ∞ для всех n. Система устойчива, если её реакция на любой ограниченный сигнал ограничена: существует By < ∞ с |y(n)| ≤ By для всех n

Доказательство. Пусть xn≤Bx для всех n. Тогда

yn=xn+1xn-1-12≤Bx+1Bx+12<∞. 	(2.14)

Выход ограничен. Система устойчива.

3 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Исследование системы

Напишите функцию, реализующую дискретную систему

y[n] = (x[n] + 1) * (x[n - 1] - 0.5).

Постройте реакцию вашей системы на следующие сигналы:

• дельта-импульс x(n) = δ(n − n0);

• единичную ступеньку x(n) = u(n − n0);

• низкочастотную синусоиду x(n) = cos(2π · 0,02 n);

• высокочастотную синусоиду x(n) = sin(2π · 0,43 n);

• звуковой сигнал – запись собственного голоса из задания 3.4 лабораторной работы №2 (или любую другую речевую запись).

Обработанный звук сохраните функцией audiowrite и прослушайте. В отчёте опишите словами характер изменений: стал ли звук глуше или звонче, появился ли хрип, изменилась ли громкость.

def Transform(s):

s_delayed = delay(s, 1)

return (s+1)*(s_delayed - 0.5)

fs = 44100 N = np.arange(160)

X1 = np.zeros(len(N)) X1[0] = 1  X2 = np.ones(len(N))

X3 = np.zeros(len(N)) X4 = np.zeros(len(N)) for i in N: X3[i] = math.cos(2 * math.pi * 2 * 0.02 * i) X4[i] = math.sin(2 * math.pi * 2 * 0.43 * i)

standart_voice_path = ( "/home/stanislau/University/TnAofDSP/lab3/audio/standart_voice.wav" ) voice_samples, fs_rec = librosa.load(standart_voice_path, sr=None)

save_wav(X1, fs, "x1.wav") save_wav(X2, fs, "x2.wav") save_wav(X3, fs, "x3.wav") save_wav(X4, fs, "x4.wav")

from IPython.display import Audio, display print("Единичный импульс:"); display(Audio(X1, rate=fs)) print("Единичный скачок:"); display(Audio(X2, rate=fs)) print("Низкочастотная синусоида:"); display(Audio(X3, rate=fs)) print("Высокочастотная синусоида:"); display(Audio(X4, rate=fs)) print("Голос:"); display(Audio(voice_samples, rate=fs))

Y1 = Transform(X1) Y2 = Transform(X2) Y3 = Transform(X3) Y4 = Transform(X4) voice_transformed = Transform(voice_samples)

save_wav(Y1, fs, "y1.wav") save_wav(Y2, fs, "y2.wav") save_wav(Y3, fs, "y3.wav") save_wav(Y4, fs, "y4.wav") save_wav(voice_transformed, fs, "voice_transformed.wav")

from IPython.display import Audio, display print("Единичный импульс:"); display(Audio(Y1, rate=fs)) print("Единичный скачок:"); display(Audio(Y2, rate=fs)) print("Низкочастотная синусоида:"); display(Audio(Y3, rate=fs)) print("Высокочастотная синусоида:"); display(Audio(Y4, rate=fs)) print("Голос:"); display(Audio(voice_transformed, rate=fs))

fig, (og, trans) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

og.stem(N, X3, basefmt="C0-") og.set_ylabel("н") og.set_title("Низкочастотная синусоида")

trans.stem(N, Y3, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o") trans.set_xlabel("Отсчёты $n$") trans.set_ylabel("y") trans.set_title("Преобразование")

plt.tight_layout() save_and_show(fig, name="low_freq_sin")

fig, (og, trans) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

og.stem(N, X4, basefmt="C0-") og.set_ylabel("y") og.set_title("Высокочастотная синусоида")

trans.stem(N, Y4, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o") trans.set_xlabel("Отсчёты $n$") trans.set_ylabel("y") trans.set_title("Преобразование")

plt.tight_layout() save_and_show(fig, name="high_freq_sin")

3.2-3.3 Исследование системы

1. По блок-схеме своего варианта запишите разностное уравнение.

2. Реализуйте систему  непосредственно по схеме – циклом с явным моделированием памяти, по одной переменной на каждый блок задержки z −1 .

3. Постройте 40 отсчетов импульсной характеристики.

y(n) = x(n) + x(n − 1) + 0,3 y(n − 2) − 0,3 y(n − 4).

N = np.arange(40)

X = np.zeros(len(N))

X[0] = 1.0

a = [1, 0, -0.3, 0, 0.3]

b = [1, 1, 0, 0, 0]

filter3_2 = IIRfilter(b, a)

Y1 = filter3_2.process_signal(X)

Y2 = sps.lfilter(b,a,X)

assert np.max(abs(Y1 - Y2)) < 1e-12, "False answer"

print("Максимальная разность по модулю", np.max(abs(Y1 - Y2)))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

plt.stem(N, Y1, basefmt="C0-", linefmt="C0-", markerfmt="C0o", label="Фильтр с явным моделированием памяти")

plt.stem(N, Y2, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o", label="Lfilter")

plt.xlabel("Отсчёты $n$")

plt.ylabel("Амплитуда")

plt.title("Входной сигнал и импульсная характеристика")

plt.legend()

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="3_2_filter")

3.4. Частотная характеристика.

Пользуясь выражением (28), вычислите КЧХ системы из задания 3.2 по её импульсной характеристике и постройте АЧХ |H(e jω)| и ФЧХ arg H(e jω) на интервале 0 ≤ ω ≤ π.

- Сравните результат с freqz(b, a, 512). Удвойте длину усечённой импульсной характеристики и убедитесь, что график перестал меняться.

- Найдите частоту ω0, на которой АЧХ минимальна, и укажите значение |H(e jω0 )|.

- Сгенерируйте сигнал x(n) = e jω0n , n = 0, 1, . . . , N − 1, и пропустите его через систему. Постройте на одном рисунке вход и выход (вещественные части). Объясните полученный результат.

- При построении ФЧХ примените unwrap и объясните, что именно эта функция исправляет.

w_notch = np.pi / 3

b = np.array([1.0, -2 * np.cos(w_notch), 1.0])

a = np.array([1.0, -0.8 * 2 * np.cos(w_notch), 0.64])

num_points = 512

w_grid = np.linspace(0, np.pi, num_points)

M1, M2 = 64, 128

delta1, delta2 = np.zeros(M1), np.zeros(M2)

delta1[0], delta2[0] = 1.0, 1.0

h_64 = sps.lfilter(b, a, delta1)

h_128 = sps.lfilter(b, a, delta2)

H_64 = get_CFR(h_64, num_points)

H_128 = get_CFR(h_128, num_points)

_, H_freqz = sps.freqz(b, a, worN=w_grid)

fig, (og, trans) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6))

og.plot(w_grid / np.pi, np.abs(H_freqz), 'k-', linewidth=2, label='freqz')

og.set_ylabel(r"$|H(e^{j\omega})|$")

og.set_title("Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)")

og.grid(True)

og.legend()

trans.plot(w_grid / np.pi, np.unwrap(np.angle(H_freqz)), 'k-', linewidth=2, label='freqz')

trans.set_xlabel(r"Нормированная частота $\omega / \pi$")

trans.set_ylabel(r"Фаза, рад")

trans.set_title("Фазово-частотная характеристика (ФЧХ)")

trans.grid(True)

trans.legend()

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="afc_pfc_comparison")

N = np.arange(64)

exponent = np.exp(-1j * np.pi/8 * N)

exponent_transform = sps.lfilter(b, a, exponent)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

plt.stem(N, exponent.real, basefmt="C0-", linefmt="C0-", markerfmt="C0o", label="Экспонента")

plt.stem(N, exponent_transform.real, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o", label="Преобразованная экспонента")

plt.xlabel("Отсчёты $n$")

plt.ylabel("Амплитуда")

plt.title("Экспонента и преобразованная экспонента")

plt.legend()

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="4_3_filter"

N = np.arange(64)

exponent = np.exp(-1j * np.pi/8 * N)

exponent_transform = sps.lfilter(b, a, exponent)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

plt.stem(N, exponent.real, basefmt="C0-", linefmt="C0-", markerfmt="C0o", label="Экспонента")

plt.stem(N, exponent_transform.real, basefmt="C1-", linefmt="C1-", markerfmt="C1o", label="Преобразованная экспонента")

plt.xlabel("Отсчёты $n$")

plt.ylabel("Амплитуда")

plt.title("Экспонента и преобразованная экспонента")

plt.legend()

plt.tight_layout()

save_and_show(fig, name="4_3_filter")

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены четыре способа описания дискретной системы: словесный, разностным уравнением, блок-схемой и парой характеристик (импульсной и частотной),  выполнены переходы между ними, определены свойства системы и реализованы фильтры в среде Python, в том числе для обработки сигналов и записи голоса.